# TPL-SWE3-001_SW 상세설계서 템플릿

프로젝트 공학 산출물 작성용 빈 양식

| 템플릿 ID | TPL-SWE3-001 |
| --- | --- |
| 적용 프로세스 | SWE.3 |
| 프로젝트 | VJ-ECL-2026 (전자식 차일드락 제어 SW) |
| 작성 문서 ID와 명칭 | ENG-SWE3-003_SW 상세설계서 (Phase 3 강제해제/잠금: ForcedReleasePolicy/IsofixLockPolicy/IgnitionOffPolicy) |
| 버전 및 베이스라인 | v0.1 (초안) |
| 작성자와 검토자 | 작성: detailed-designer(Claude Code) / 검토: PR 리뷰 대기 |

본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

# 문서 통제

작성 안내: 문서의 작성, 검토, 승인 책임과 적용 베이스라인을 식별한다. 실제 승인 상태와 검토 증거 위치를 구분해 기록한다.

## 변경 이력

| Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-18 | detailed-designer | Phase 3 강제 해제/잠금 로직 상세설계 초안 | 검토중 |

## 작성 검토 승인 상태

| 구분 | 역할 또는 성명 | 상태 | 일자 | 증거 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | detailed-designer | 완료 | 2026-09-18 | 이 PR |
| 기술 검토 | (PR 리뷰어) | 대기 | - | - |
| 승인 | (사용자) | 대기 | - | - |

## 목차

작성 안내: Word의 자동 목차 기능으로 아래 제목을 갱신한다. 배포 전 페이지 번호와 제목 수준을 확인한다.

# 1. 목적 및 적용범위

이 절은 1.1(목적), 1.2(적용범위), 1.3(적용 경계)로 구성된다.

## 1.1 목적

ENG-SWE2-001 아키텍처의 ForcedReleasePolicy, IsofixLockPolicy, IgnitionOffPolicy 3개 정책모듈을 구현 가능한 수준으로 상세화한다. SWR-017, 018, 020(모두 QM)을 만족해야 한다.

## 1.2 적용범위

대상: ForcedReleasePolicy, IsofixLockPolicy, IgnitionOffPolicy 3개 정책모듈. Phase 1/2에서 정의한 IPolicyEvaluator 계약과 PolicyVote/Decision 자료형을 그대로 재사용한다.

## 1.3 적용 경계

PriorityArbiter 본체는 Phase 5에서 구현한다. 이 문서는 세 정책모듈의 계약만 정의한다.

# 2. 모듈 분해

| 단위 ID | 아키텍처 요소 | 책임 | 소스 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-06 | ForcedReleasePolicy | 화재/과온/성인탑승 강제 해제 판정 (SWR-017, 양쪽 도어 공통) | src/vjecl/policies/forced_release_policy.py |
| MOD-07 | IsofixLockPolicy | ISOFIX 강제 잠금 판정 (SWR-018, 도어별 독립) | src/vjecl/policies/isofix_lock_policy.py |
| MOD-08 | IgnitionOffPolicy | ignition-off 해제 판정 (SWR-020, 양쪽 도어 공통) | src/vjecl/policies/ignition_off_policy.py |

# 3. 상세 호출관계

세 정책모듈은 서로 호출하지 않는다. (향후) PriorityArbiter가 도어마다 각 모듈의 evaluate()를 호출한다.

ForcedReleasePolicy와 IgnitionOffPolicy는 door 파라미터를 받지만 판정 결과가 door에 의존하지 않는다(항상 양쪽에 동일하게 적용). IsofixLockPolicy는 SWR-018과 같이 door별로 다른 필드(isofix_left/isofix_right)를 참조한다(ApproachRiskPolicy와 동일 패턴).

# 4. 공통 자료형

신규 자료형 없음. Phase 1/2의 PolicyVote, Door, Action을 그대로 사용한다.

# 5. 핵심 함수 계약

| 함수 | 입력 | 출력 | 사전조건 | 사후조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ForcedReleasePolicy.evaluate | snapshot, previousDecision, door | PolicyVote ¦ None | 없음 | fire_detected/overtemperature_detected/adult_present 중 유효하게 TRUE인 것이 하나 이상이면 action=RELEASE, reasonCode는 트리거된 입력명을 ','로 연결한 문자열(예: 'fire_detected,adult_present'), sourceAsil='QM'. 셋 다 유효하게 TRUE가 아니면 None. |
| IsofixLockPolicy.evaluate | snapshot, previousDecision, door | PolicyVote ¦ None | 없음 | 해당 door의 isofix 필드가 유효하고 TRUE면 action=LOCK, reasonCode='isofix_engaged', sourceAsil='QM'. 무효이거나 FALSE면 None. |
| IgnitionOffPolicy.evaluate | snapshot, previousDecision, door | PolicyVote ¦ None | 없음 | ignition_on이 유효하고 FALSE면 action=RELEASE, reasonCode='ignition_off', sourceAsil='QM'. 무효이거나 TRUE면 None. |

# 6. 핵심 알고리즘

ForcedReleasePolicy.evaluate 의사코드:

triggeredNames = []

for (field, name) in [(fireDetected,'fire_detected'), (overtemperatureDetected,'overtemperature_detected'), (adultPresent,'adult_present')]:

if field.valid and field.value is True: triggeredNames.append(name)

if triggeredNames is empty: return None

return PolicyVote(door, RELEASE, ','.join(triggeredNames), 'QM')

IsofixLockPolicy.evaluate 의사코드:

isofixField = isofixLeft if door==LEFT else isofixRight  # SWR-018: 도어별 독립(SWR-009와 동일 원칙)

if not isofixField.valid: return None

if isofixField.value is False: return None

return PolicyVote(door, LOCK, 'isofix_engaged', 'QM')

IgnitionOffPolicy.evaluate 의사코드:

ignitionField = snapshot.ignitionOn

if not ignitionField.valid: return None

if ignitionField.value is True: return None

return PolicyVote(door, RELEASE, 'ignition_off', 'QM')

# 7. 정책 의사결정표

이 세 모듈은 최종 정책 결정에 관여하지 않는다. 세 모듈 간 우선순위는 필요 없다(서로 겹치는 조건이면 모두 RELEASE로 일치하는 ForcedReleasePolicy/IgnitionOffPolicy는 충돌하지 않으며, IsofixLockPolicy(LOCK)와의 충돌은 ENG-SWE2-001 8절 전체 우선순위표(P2 > P4 > P5)로 해결한다.

# 8. 상태전이 상세

세 모듈 모두 자체 상태를 보관하지 않는다(무상태 순수함수). 상태 전이는 Phase 5의 PriorityArbiter가 Decision.state에 기록한다(FORCED_RELEASE, FORCED_LOCK, OFF — ENG-SWE1-001 3절).

# 9. Web 및 API 상세

해당 없음.

# 10. 오류와 방어 동작

세 모듈 모두 예외를 던지지 않는다. 입력이 무효면 None을 반환해 판단을 위임한다.

# 11. 코딩 및 검증 규칙

coding 스킬의 코딩 표준을 그대로 적용한다. TDD로 단위검증하며 branch coverage 100%를 목표로 한다.

# 12. 단위와 요구사항 할당

| 단위 ID | 아키텍처 요소 | SWR | 단위시험(구현 후 채움) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-06 | ForcedReleasePolicy | SWR-017 | tests/test_forced_release_policy.py |
| MOD-07 | IsofixLockPolicy | SWR-018 | tests/test_isofix_lock_policy.py |
| MOD-08 | IgnitionOffPolicy | SWR-020 | tests/test_ignition_off_policy.py |

# 13. 구현 경계

외부 라이브러리 없음(Python 표준 라이브러리만 사용).

# 14. 추적성

ENG-TRC-001의 SWR-017/018/020 행에 이 상세설계·소스 파일·단위시험 정보를 갱신한다(구현 완료 후 별도 커밋에서 반영).

# 15. 참고자료

ENG-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서, ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서, ENG-SWE3-002_SW 상세설계서 (Phase2), .claude/skills/detailed-designer/, .claude/skills/coding/, .claude/skills/tdd/