# TPL-SWE3-001_SW 상세설계서 템플릿

프로젝트 공학 산출물 작성용 빈 양식

| 템플릿 ID | TPL-SWE3-001 |
| --- | --- |
| 적용 프로세스 | SWE.3 |
| 프로젝트 | VJ-ECL-2026 (전자식 차일드락 제어 SW) |
| 작성 문서 ID와 명칭 | ENG-SWE3-001_SW 상세설계서 (Phase 1 기반모듈: InputGateway/DegradedStateManager/SensorFaultGate) |
| 버전 및 베이스라인 | v0.1 (초안, BL-SWD-1.0 목표) |
| 작성자와 검토자 | 작성: detailed-designer(Claude Code) / 검토: PR 리뷰 대기 |

본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

# 문서 통제

작성 안내: 문서의 작성, 검토, 승인 책임과 적용 베이스라인을 식별한다. 실제 승인 상태와 검토 증거 위치를 구분해 기록한다.

## 변경 이력

| Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-18 | detailed-designer | Phase 1 기반모듈(입력검증/DEGRADED/FAULT 게이트) 상세설계 초안 | 검토중 |

## 작성 검토 승인 상태

| 구분 | 역할 또는 성명 | 상태 | 일자 | 증거 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | detailed-designer | 완료 | 2026-09-18 | 이 PR |
| 기술 검토 | (PR 리뷰어) | 대기 | - | - |
| 승인 | (사용자) | 대기 | - | - |

## 목차

작성 안내: Word의 자동 목차 기능으로 아래 제목을 갱신한다. 배포 전 페이지 번호와 제목 수준을 확인한다.

# 1. 목적 및 적용범위

이 절은 1.1(목적), 1.2(적용범위), 1.3(적용 경계)로 구성된다.

## 1.1 목적

ENG-SWE2-001 아키텍처의 입력 계층(InputGateway)과 판단 계층 게이트(DegradedStateManager, SensorFaultGate)를 구현 가능한 수준으로 상세화한다. Phase 2~5의 정책모듈(CrashReleasePolicy 등)은 이 문서에 포함하지 않으며, 각 Phase에서 별도 상세설계서를 작성한다.

## 1.2 적용범위

대상: InputGateway, DegradedStateManager, SensorFaultGate 3개 모듈. SWR-013(입력유효성/freshness/DEGRADED), SWR-021(sensor_fault 게이트)을 만족해야 한다.

## 1.3 적용 경계

PriorityArbiter, 정책모듈, OutputMapper, EventLogStore는 이후 Phase에서 별도로 상세설계한다. 이 문서는 그것들과의 인터페이스 계약(ENG-SWE2-001 6.1절)만 준수하면 된다.

# 2. 모듈 분해

| 단위 ID | 아키텍처 요소 | 책임 | 소스 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-01 | InputGateway | Vehicle/Driver 원시 입력의 형식·범위·enum 검증, NormalizedSnapshot으로 정규화 | src/vjecl/input_gateway.py |
| MOD-02 | DegradedStateManager | 필수 입력의 freshness(staleness) 추적, DEGRADED 판정 | src/vjecl/degraded_state_manager.py |
| MOD-03 | SensorFaultGate | sensor_fault 게이트 판정 | src/vjecl/sensor_fault_gate.py |

# 3. 상세 호출관계

세 모듈은 서로 직접 호출하지 않는다(ENG-SWE2-001 3.2절 원칙). 상위 오케스트레이터(향후 Phase 5의 메인 평가루프)가 순서대로 호출한다:

1) InputGateway.normalize(rawVehicle, rawDriver) -> NormalizedSnapshot

2) DegradedStateManager.evaluate(snapshot, previousTimestampS, currentTimestampS) -> DegradedResult

3) SensorFaultGate.shouldHoldLastOutput(snapshot) -> bool

이 순서는 ENG-SWE2-001 7절(동적 동작) 시퀀스와 일치한다.

# 4. 공통 자료형

| 자료형 | 정의 |
| --- | --- |
| NormalizedField | {value: Any, valid: bool, reason: str ¦ None} - 불변조건: valid=False면 value는 판단 로직에 사용하지 않는다. |
| NormalizedSnapshot | dataclass. 필드: vehicleSpeedKph, gear, sourceTimestampS, crashStatus, rearLeftApproachRisk, rearRightApproachRisk, fireDetected, overtemperatureDetected, adultPresent, isofixLeft, isofixRight, ignitionOn, sensorFault (모두 NormalizedField), driverCommand: DriverCommand ¦ None |
| DriverCommand | {side: Side, action: Action, source: CommandSource} - 불변조건: 세 필드 모두 유효한 enum 값이어야 하며, 그렇지 않으면 driverCommand 자체가 None이 된다(5절 계약 참고). |
| Gear (열거형) | P, N, D, R |
| CrashStatus (열거형) | NONE, PENDING, CONFIRMED |
| Side (열거형) | LEFT, RIGHT, ALL |
| Action (열거형) | LOCK, RELEASE |
| CommandSource (열거형) | PHYSICAL_BUTTON, AVN, VOICE, MOBILE_APP |
| DegradedResult | {isDegraded: bool, staleFields: list[str]} |

# 5. 핵심 함수 계약

| 함수 | 입력 | 출력 | 사전조건 | 사후조건 | 부작용/예외 | 시간 제약 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InputGateway.normalize | rawVehicle: dict, rawDriver: dict | NormalizedSnapshot | 없음(임의의 dict 허용) | 모든 필드에 valid 플래그 포함. 범위/형식/enum 위반 필드는 valid=False. | 없음(순수함수, 예외를 던지지 않음) | 해당 평가주기 내 완료 |
| DegradedStateManager.evaluate | snapshot: NormalizedSnapshot, previousTimestampS: float, currentTimestampS: float | DegradedResult | currentTimestampS >= previousTimestampS | currentTimestampS - previousTimestampS > 0.2 이면 isDegraded=True, staleFields에 근거 필드 포함 | 없음(순수함수) | SWR-013: DEGRADED 판정은 stale 발생 후 100ms 이내(평가주기가 100ms 미만이라는 전제) |
| SensorFaultGate.shouldHoldLastOutput | snapshot: NormalizedSnapshot | bool | 없음 | snapshot.sensorFault.valid=True and snapshot.sensorFault.value=True 이면 True, 그 외 False | 없음(순수함수) | 해당 평가주기 내 완료 |

# 6. 핵심 알고리즘

InputGateway.normalize 의사코드:

for each field in rawVehicle/rawDriver:

if field missing: mark invalid(reason='missing')

elif type(field) != expected_type: mark invalid(reason='format')

elif field is numeric and not (min <= field <= max): mark invalid(reason='range')  # 예: vehicleSpeedKph는 0.0~300.0

elif field is enum and field not in allowed_values: mark invalid(reason='enum')  # 예: gear는 P/N/D/R, crashStatus는 NONE/PENDING/CONFIRMED

else: mark valid

driverCommand: side/action/source 중 하나라도 미등록 enum이면 driverCommand 전체를 None으로 설정(거절)

DegradedStateManager.evaluate 의사코드:

staleness = currentTimestampS - previousTimestampS

if staleness > 0.2 (200ms):

isDegraded = True; staleFields = [모든 안전 관련 필수 입력 이름]

else:

isDegraded = False; staleFields = []

경계값: staleness == 0.2(정확히 200ms)는 아직 stale이 아님(> 조건이므로 200ms 초과부터 stale).

# 7. 정책 의사결정표

이 모듈들은 최종 LOCK/RELEASE 정책 결정에 관여하지 않는다(해당 없음). 정책 우선순위 의사결정표는 ENG-SWE2-001 8절(아키텍처) 및 이후 Phase 2~4의 상세설계서에서 다룬다.

# 8. 상태전이 상세

| 상태 | 저장 위치 | 전이 이벤트 | 가드 | 진입 동작 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL (DEGRADED 아님) | DegradedStateManager 내부(모듈 간 공유 없음) | 평가주기마다 evaluate() 호출 | staleness <= 0.2 | - |
| DEGRADED | DegradedStateManager 내부 | evaluate()에서 staleness > 0.2 감지 | staleness > 0.2 | staleFields 기록 |
| NORMAL (FAULT 아님) | SensorFaultGate는 상태를 보관하지 않음(매 호출 무상태 판정) | 매 평가주기 shouldHoldLastOutput() 호출 | sensorFault.value=False | - |
| FAULT | SensorFaultGate는 상태를 보관하지 않음 | sensorFault.value=True 감지 | sensorFault.valid=True and value=True | true 반환(직전 출력 유지는 호출자 책임) |

# 9. Web 및 API 상세

해당 없음. 이 세 모듈은 내부 로직이며 외부 API/Web 엔드포인트를 직접 노출하지 않는다.

# 10. 오류와 방어 동작

InputGateway는 예외를 던지지 않고 valid=False로 오류를 표현한다(방어적 프로그래밍). 호출자는 valid=False 필드를 사용하는 정책 판단을 건너뛰어야 한다.

DegradedStateManager/SensorFaultGate도 예외 없이 판정 결과만 반환한다. 세 모듈 모두 입력이 완전히 잘못된 타입(dict가 아님 등)이어도 프로그램을 중단시키지 않고 안전한 기본값(전부 invalid)으로 처리한다.

# 11. 코딩 및 검증 규칙

coding 스킬의 코딩 표준(Python 3.14, 3자 이상 camelCase 네이밍, Doxygen 주석 20% 이상, 함수 라인수 50/순환복잡도 10/중복 8라인 제한)을 그대로 적용한다.

단위검증은 CLAUDE.md 지침에 따라 TDD로 대체한다(tdd 스킬). branch coverage 100%, 테스트 성공율 100%를 목표로 한다.

# 12. 단위와 요구사항 할당

| 단위 ID | 아키텍처 요소 | SWR | 단위시험(테스트 파일, 구현 후 채움) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-01 | InputGateway | SWR-013 | tests/test_input_gateway.py |
| MOD-02 | DegradedStateManager | SWR-013 | tests/test_degraded_state_manager.py |
| MOD-03 | SensorFaultGate | SWR-021 | tests/test_sensor_fault_gate.py |

# 13. 구현 경계

외부 라이브러리 없음(Python 표준 라이브러리만 사용: dataclasses, enum, typing). 생성 코드 없음. 플랫폼 종속부 없음(순수 Python 로직).

# 14. 추적성

ENG-TRC-001의 SWR-013, SWR-021 행에 이 상세설계·소스 파일·단위시험 정보를 갱신한다(구현 완료 후 별도 커밋에서 반영).

# 15. 참고자료

ENG-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서, ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서, .claude/skills/detailed-designer/, .claude/skills/coding/, .claude/skills/tdd/