# TPL-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서 템플릿

프로젝트 공학 산출물 작성용 빈 양식

| 템플릿 ID | TPL-SWE2-001 |
| --- | --- |
| 적용 프로세스 | SWE.2 |
| 프로젝트 | VJ-ECL-2026 (전자식 차일드락 제어 SW) |
| 작성 문서 ID와 명칭 | ENG-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서 |
| 버전 및 베이스라인 | v0.1 (초안, BL-SWA-1.0 목표) |
| 작성자와 검토자 | 작성: architecture-designer(Claude Code) / 검토: PR #2 리뷰 대기 |

본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

# 문서 통제

작성 안내: 문서의 작성, 검토, 승인 책임과 적용 베이스라인을 식별한다. 실제 승인 상태와 검토 증거 위치를 구분해 기록한다.

## 변경 이력

| Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-18 | architecture-designer | 계층형 아키텍처 + 우선순위 정책 의사결정표 초안 | 검토중 |

## 작성 검토 승인 상태

| 구분 | 역할 또는 성명 | 상태 | 일자 | 증거 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | architecture-designer | 완료 | 2026-09-18 | PR #2 |
| 기술 검토 | (PR 리뷰어) | 대기 | - | - |
| 승인 | (사용자) | 대기 | - | - |

## 목차

작성 안내: Word의 자동 목차 기능으로 아래 제목을 갱신한다. 배포 전 페이지 번호와 제목 수준을 확인한다.

# 1. 목적 및 적용범위

이 절은 1.1(목적), 1.2(적용범위), 1.3(적용 경계)로 구성된다.

## 1.1 목적

ENG-SWE1-001의 SW 요구사항(SWR-001~021)을 만족하는 소프트웨어 아키텍처를 수립한다.

## 1.2 적용범위

전자식 차일드락 제어 SW 전체(입력검증부터 출력/이벤트로그까지). 실행 환경 Python 3.14, PC/SIL.

## 1.3 적용 경계

도어 래치 물리 구동, CAN/LIN 드라이버 자체의 내부 구현은 범위 밖이다(OEM-IF-005는 PC/SIL 논리 출력까지만).

# 2. 아키텍처 설계 원칙

계층형 구조(선택됨): 입력 계층 -> 판단 계층 -> 출력 계층. 계층 간 의존은 위->아래 단방향만 허용한다(하위 계층은 상위 계층을 모른다).

판단 계층 내부의 응집력 확보: "판단 계층 하나에 모든 결정소스 로직이 몰리는" 위험을 피하기 위해, 판단 계층 내부를 결정소스별 정책 모듈로 분해한다. 각 정책 모듈은 SOLID 단일책임원칙을 따르며 하나의 SWR 그룹만 담당한다.

결합도: 정책 모듈 간에는 서로를 호출하지 않는다(결합 없음). 모든 정책 모듈은 IPolicyEvaluator 인터페이스로만 PriorityArbiter와 통신한다(데이터 결합).

개방-폐쇄 원칙: 새 결정소스가 추가되면 새 정책 모듈을 추가하고 PriorityArbiter의 우선순위 표에 등록하는 것으로 확장한다. 기존 정책 모듈 코드는 수정하지 않는다.

ASIL 분리(간섭으로부터의 자유): ASIL B 정책(크래시, 접근위험, sensor_fault 게이트, DEGRADED)과 QM 정책(화재/과온/성인탑승, ISOFIX, ignition-off, 운전자명령, 자동잠금)이 공존한다. PriorityArbiter는 우선순위가 높은 vote부터 확정하고, 확정되면 낮은 우선순위 vote는 애초에 적용하지 않는다(우선순위 자체가 간섭 차단 메커니즘). 모든 정책 모듈은 순수 함수(부작용 없음)로 구현해 다른 모듈의 상태를 변경할 수 없게 한다.

# 3. 논리 아키텍처

이 절은 3.1(아키텍처 요소)과 3.2(관계와 제약)로 구성된다.

## 3.1 아키텍처 요소

| 계층 | 요소 | 책임 | 관련 SWR |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 | InputGateway | Vehicle/Driver 원시 입력의 형식·범위·freshness 검증, NormalizedSnapshot으로 정규화 | SWR-013 |
| 판단 | SensorFaultGate | sensor_fault=TRUE이면 이후 정책 평가를 건너뛰고 직전 확정 출력을 유지시키는 게이트 | SWR-021 |
| 판단 | CrashReleasePolicy | crash_status 기반 최우선 해제 판정 | SWR-007, 008 |
| 판단 | ForcedReleasePolicy | 화재/과온/성인탑승 강제 해제 판정 | SWR-017 |
| 판단 | ApproachRiskPolicy | 접근위험 잠금·억제·override 판정 | SWR-005, 006, 009 |
| 판단 | IsofixLockPolicy | ISOFIX 강제 잠금 판정 | SWR-018 |
| 판단 | IgnitionOffPolicy | ignition-off 해제 판정 | SWR-020 |
| 판단 | AutoLockPolicy | 주행 중 자동 잠금 판정 | SWR-003 |
| 판단 | DriverCommandPolicy | 4경로 운전자 명령 판정(좌/우/전체) | SWR-001, 002, 004 |
| 판단 | PriorityArbiter | 위 정책들의 PolicyVote를 우선순위표(8절)로 중재해 도어별 최종 Decision 확정 | 전체 |
| 판단 | DegradedStateManager | 필수 입력 stale 감지 -> DEGRADED 상태 전이 | SWR-013 |
| 출력 | OutputMapper | Decision을 Actuator/Display 신호로 변환 | SWR-014, 015 |
| 출력 | EventLogStore | 최근 100건 결정 이벤트를 메모리에 보존 | SWR-010, 011, 012 |

## 3.2 관계와 제약

허용된 의존 방향: InputGateway -> (모든 정책모듈, DegradedStateManager, SensorFaultGate) -> PriorityArbiter -> (OutputMapper, EventLogStore).

정책모듈 사이에는 어떤 의존도 허용하지 않는다(순환 의존 원천 차단).

SensorFaultGate는 다른 정책모듈보다 먼저 평가되어, TRUE면 나머지 정책 평가 자체를 생략시킨다(3단계 판정 게이트).

# 4. 컴포넌트 책임

각 정책 모듈은 evaluate(snapshot, previousDecision) -> PolicyVote | None만 노출한다(6절 필수 인터페이스 참고). PolicyVote는 {door, action(LOCK/RELEASE), reasonCode, sourceAsil}을 담는다. 정책 모듈은 자신이 관여하지 않는 도어에 대해서는 None(투표 없음)을 반환한다.

# 5. 정적 의존성

순환 의존 없음(3.2절). 정책모듈 8개는 서로 완전히 독립적이며, 각각 별도 소스 파일로 구현한다(Phase별 구현과 1:1 대응, 11절 참고).

# 6. 인터페이스 명세

이 절은 6.1(내부 인터페이스)과 6.2(외부 인터페이스)로 구성된다.

## 6.1 내부 인터페이스

| 인터페이스 | 제공자 | 사용자 | 연산 | 사전조건 | 사후조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IInputGateway | InputGateway | 판단 계층 | normalize(rawVehicle, rawDriver) -> NormalizedSnapshot | 없음 | 반환값의 모든 필드에 유효성 플래그 포함 |
| IPolicyEvaluator | 8개 정책모듈 각각 | PriorityArbiter | evaluate(snapshot, previousDecision) -> PolicyVote ¦ None | snapshot이 유효(INVALID 아님) | 관여하지 않는 도어는 None |
| IPriorityArbiter | PriorityArbiter | 출력 계층 | resolve(votes, previousDecision) -> Decision | votes가 8절 우선순위표의 소스에서만 옴 | 도어별 정확히 하나의 action 확정 |
| ISensorFaultGate | SensorFaultGate | PriorityArbiter(최상위 호출) | shouldHoldLastOutput(snapshot) -> bool | 없음 | sensor_fault=TRUE 첫 주기에 true |
| IOutputMapper | OutputMapper | 출력 어댑터 | toActuatorSignal(decision), toDisplayPayload(decision) | decision 확정됨 | OEM-IF-005/006 스키마 준수 |
| IEventLogStore | EventLogStore | OutputMapper, Display | record(decision), recent(n=100) | 없음 | 최근 100건만 보존, PII/영상/음성 없음 |

## 6.2 외부 인터페이스

ENG-SWE1-001 6절의 OEM-IF-001~009를 그대로 계승한다. InputGateway가 이 외부 인터페이스들의 유일한 수신 지점이다.

# 7. 동적 동작

평가주기마다 다음 순서로 실행된다(순수 함수 파이프라인, 결정론 보장 - SWR-016):

1) Vehicle -> InputGateway: raw input 수신

2) InputGateway -> SensorFaultGate: NormalizedSnapshot 전달

3) sensor_fault=TRUE면 SensorFaultGate가 직전 Decision을 그대로 OutputMapper에 전달(정책 평가 생략)

4) 그렇지 않으면 SensorFaultGate -> 8개 정책모듈(snapshot, previousDecision) -> PriorityArbiter로 PolicyVote 전달

5) PriorityArbiter가 8절 우선순위표로 확정한 Decision을 OutputMapper에 전달

6) OutputMapper -> EventLogStore: record(decision), OutputMapper -> Vehicle: ActuatorSignal

# 8. 상태 전이

주의: 이 표는 초안이며 사용자 리뷰가 필요하다. OEM 문서가 크래시 해제만 "다른 명령보다 우선"이라고 명시했고 나머지 6개 소스 간 상충 규칙은 없었다(ENG-SWE1-001 가정 A-1). 아래는 안전(ASIL B) > 강제(생명안전 QM) > 강제(구속장치 QM) > 상태전환(QM) > 일반명령(QM) 원칙으로 도출한 초안이다.

| 우선순위 | 소스 | SWR | action | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0(게이트) | SensorFaultGate | SWR-021 | 직전 출력 유지 | TRUE면 아래 전부 평가 안 함 |
| P1 | CrashReleasePolicy | SWR-007/008 | RELEASE | crash_status=CONFIRMED만. PENDING은 무동작(가정 A-2) |
| P2 | ForcedReleasePolicy | SWR-017 | RELEASE | 화재/과온/성인탑승 |
| P3 | ApproachRiskPolicy | SWR-005/006/009 | LOCK(또는 override 시 RELEASE) | override는 10초 이내 재입력 조건(SWR-006) |
| P4 | IsofixLockPolicy | SWR-018 | LOCK |  |
| P5 | IgnitionOffPolicy | SWR-020 | RELEASE |  |
| P6 | AutoLockPolicy | SWR-003 | LOCK |  |
| P7 | DriverCommandPolicy | SWR-001/002/004 | LOCK/RELEASE | 가장 낮은 우선순위(다른 정책이 관여 안 할 때만 적용) |

# 9. 오류 격리와 안전 동작

SensorFaultGate가 다른 모든 정책보다 먼저 평가되어, 센서 결함 시 잘못된 정책 평가 자체를 원천 차단한다.

InputGateway에서 거절된(INVALID) 필드는 해당 필드를 사용하는 정책모듈에 "판단 불가"로 전달되어, 그 정책은 vote를 내지 않는다(None).

ASIL B 정책(P0~P3)이 QM 정책(P4~P7)보다 항상 먼저 확정되므로, QM 로직의 결함이 안전 판정을 덮어쓸 수 없다.

# 10. 품질속성 분석

| 품질속성 | 분석 |
| --- | --- |
| 성능효율성 | 정책모듈 8개 + Arbiter가 매 평가주기 순차 실행. 각 모듈은 O(1) 판정이므로 SWR-007의 300ms 제약을 넉넉히 만족할 것으로 예상(구현 후 실측 필요). |
| 신뢰성 | SensorFaultGate·DEGRADED 처리로 입력 결함에 대한 회복력 확보. |
| 유지보수성 | 정책모듈이 서로 독립적이라 하나를 수정해도 다른 모듈에 영향 없음(회귀 범위 최소화). |

# 11. 통합 전략

| 단계 | 통합 대상 | 전제조건 | 대응 Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | InputGateway, DegradedStateManager, SensorFaultGate | 없음(최하위) | Phase 1 |
| 2 | CrashReleasePolicy, ApproachRiskPolicy | 1단계 완료 | Phase 2 |
| 3 | ForcedReleasePolicy, IsofixLockPolicy, IgnitionOffPolicy | 1단계 완료(2단계와 병렬 가능) | Phase 3 |
| 4 | DriverCommandPolicy, AutoLockPolicy | 1단계 완료(2,3단계와 병렬 가능) | Phase 4 |
| 5 | PriorityArbiter, OutputMapper, EventLogStore, 전체 통합 | 2~4단계 완료 | Phase 5 |

# 12. 요구사항 할당

ENG-SWE1-001의 각 SWR은 3.1절 표의 "관련 SWR" 열대로 아키텍처 요소에 할당되었다. SWR-001~021(019 예비) 전부 정확히 하나 이상의 요소에 할당됨을 확인했다.

# 13. 자원 및 배포 경계

단일 Python 3.14 프로세스, 메모리 내 상태만 사용(영속 저장소 없음, SWR-012). PC/SIL 환경이므로 실시간 OS 스케줄링 제약은 다루지 않는다.

# 14. 추적성

ENG-TRC-001을 이 아키텍처 요소 매핑으로 갱신했다.

# 15. 참고자료

ENG-SWE1-001, ENG-SWE1-002, .claude/skills/architecture-designer/, .claude/skills/detailed-designer/references/iso26262-swe3-constraints.md(다음 Phase에서 사용)