# TPL-SWE1-002_Use Case 명세서 템플릿

프로젝트 공학 산출물 작성용 빈 양식

| 템플릿 ID | TPL-SWE1-002 |
| --- | --- |
| 적용 프로세스 | SWE.1 |
| 프로젝트 | VJ-ECL-2026 (전자식 차일드락 제어 SW) |
| 작성 문서 ID와 명칭 | ENG-SWE1-002_Use Case 명세서 |
| 버전 및 베이스라인 | v0.1 (초안) |
| 작성자와 검토자 | 작성: requirements-analyst(Claude Code) / 검토: PR #1 리뷰 대기 |

본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

# 문서 통제

작성 안내: 문서의 작성, 검토, 승인 책임과 적용 베이스라인을 식별한다. 실제 승인 상태와 검토 증거 위치를 구분해 기록한다.

## 변경 이력

| Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-18 | requirements-analyst | OEM-SWR-001 기반 초안 작성 | 검토중 |

## 작성 검토 승인 상태

| 구분 | 역할 또는 성명 | 상태 | 일자 | 증거 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | requirements-analyst | 완료 | 2026-09-18 | PR #1 |

## 목차

작성 안내: Word의 자동 목차 기능으로 아래 제목을 갱신한다. 배포 전 페이지 번호와 제목 수준을 확인한다.

# 1. 목적 및 적용범위

이 절은 1.1(목적), 1.2(적용범위), 1.3(적용 경계)로 구성된다.

## 1.1 목적

ENG-SWE1-001의 각 SWR이 실제로 어떤 상호작용 흐름에서 발생하는지 Use Case로 구체화한다.

## 1.2 적용범위

ENG-SWE1-001과 동일한 적용범위(전자식 차일드락 제어 SW, PC/SIL, Web).

## 1.3 적용 경계

ENG-SWE1-001 1.3절과 동일하다.

# 2. 액터와 시스템 경계

| 액터 | 역할 |
| --- | --- |
| 운전자 | 물리버튼/AVN/음성/모바일앱으로 명령 입력 |
| 차량(Vehicle) | 차속, 기어, 충돌상태, 접근위험, 화재/과온/성인탑승, ISOFIX, ignition, sensor_fault 신호 제공 |
| Display(Web 시뮬레이터) | 상태조회 요청 및 결과 표시 |
| Actuator model | SW가 결정한 LOCK/RELEASE 출력을 받는 대상(PC/SIL 논리까지만) |

# 3. Use Case 목록

| UC ID | 명칭 | 주 액터 | 관련 SWR | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | 운전자 명령 처리 | 운전자 | SWR-001, 002, 004 | 중 |
| UC-02 | 주행 중 자동 잠금 | 차량 | SWR-003 | 중 |
| UC-03 | 접근위험 잠금·억제·override | 차량/운전자 | SWR-005, 006, 009 | 높음(ASIL B) |
| UC-04 | 충돌 확정 시 긴급 해제 | 차량 | SWR-007, 008 | 최고(ASIL B) |
| UC-05 | 화재·과온·성인탑승 강제 해제 | 차량 | SWR-017 | 높음 |
| UC-06 | ISOFIX 강제 잠금 | 차량 | SWR-018 | 중 |
| UC-07 | ignition-off 초기화 해제 | 차량 | SWR-020 | 중 |
| UC-08 | sensor_fault 시 출력 유지 | 차량 | SWR-021 | 높음(ASIL B) |
| UC-09 | 입력 stale 시 DEGRADED 전이 | 차량 | SWR-013 | 높음(ASIL B) |
| UC-10 | 상태조회 | Display | SWR-014, 015 | 중 |

# 4. Use Case 상세

아래 4.1절부터 Use Case별로 기본정보/사전조건과 트리거/기본 흐름/대안 흐름/예외 흐름/사후조건을 반복 기술한다.

## 4.1 기본 정보

[UC-01 운전자 명령 처리] 운전자가 물리버튼/AVN/음성/모바일앱 중 하나로 LOCK/RELEASE와 대상(LEFT/RIGHT/ALL)을 입력한다. 주 액터: 운전자. 관련 SWR: SWR-001,002,004.

## 4.2 사전조건과 트리거

[UC-01 운전자 명령 처리] 사전조건: 입력이 유효(등록된 enum, 필수값 존재)하다.

## 4.3 기본 흐름

[UC-01 운전자 명령 처리] 1) 운전자가 명령 입력 2) SW가 side/action/source를 파싱 3) 다른 우선순위 로직에 의한 억제가 없으면 4) 선택된 도어에만 LOCK/RELEASE 적용.

## 4.4 대안 흐름

[UC-01 운전자 명령 처리] ALL 선택 시 좌/우 모두에 적용(단, 한쪽이 접근위험/강제잠금으로 억제 중이면 그 도어는 억제된다).

## 4.5 예외 흐름

[UC-01 운전자 명령 처리] 미등록 enum·누락 필드 -> 명령 거절, 출력 변경 없음.

## 4.6 사후조건

[UC-01 운전자 명령 처리] 선택된 도어(억제되지 않은 경우)에만 출력이 반영된다.

## UC-02 주행 중 자동 잠금

기본정보: 차량이 이동을 시작하면 후석 차일드락이 자동으로 활성화된다. 주 액터: 차량. 관련 SWR: SWR-003.

사전조건/트리거: 사전조건: vehicle_speed_kph 입력이 유효하다.

기본흐름: 1) 차속이 3 km/h 이상이 되는 평가주기 감지 2) 좌/우 출력을 LOCK으로 전환.

대안흐름: 이미 다른 이유로 LOCK 상태였다면 상태만 유지.

예외흐름: 차속 입력이 INVALID/stale이면 UC-09(DEGRADED)로 전이.

사후조건: 좌/우 출력이 LOCK이다.

## UC-03 접근위험 잠금·억제·override

기본정보: 후측방 접근위험이 있는 도어를 잠그고 해제를 억제하되, 운전자가 10초 이내 재입력하면 override로 인정한다. 주 액터: 차량/운전자. 관련 SWR: SWR-005,006,009.

사전조건/트리거: 사전조건: rear_left/right_approach_risk 입력이 유효하다.

기본흐름: 1) 해당 도어 접근위험 TRUE 감지 2) 해당 도어 LOCK 전환, SUPPRESSED 상태 진입, 원인 기록 3) 운전자가 같은 도어에 RELEASE 재입력 시 경과시간 확인 4) 10초 이내면 OVERRIDE 상태로 전이해 RELEASE 적용, 아니면 억제 유지.

대안흐름: 반대쪽 도어는 독립적으로 판단(SWR-009), 영향받지 않음.

예외흐름: 접근위험 입력이 INVALID -> UC-09로 전이.

사후조건: override 성립 시 RELEASE + override 이유코드, 아니면 LOCK 유지 + 억제 이유코드.

## UC-04 충돌 확정 시 긴급 해제

기본정보: 충돌이 CONFIRMED되면 다른 모든 로직보다 우선해 좌/우를 해제한다. 주 액터: 차량. 관련 SWR: SWR-007,008.

사전조건/트리거: 사전조건: crash_status 입력이 유효하다.

기본흐름: 1) crash_status=CONFIRMED 감지 2) 300 ms 이내 좌/우 RELEASE 3) 이후 입력 주기에도 RELEASE 유지.

대안흐름: crash_status=PENDING이면 대기 상태 유지, 다른 로직에 영향 없음(가정 A-2).

예외흐름: crash_status가 미정 값 -> INVALID, 이 UC 트리거 안 됨.

사후조건: 좌/우 출력이 RELEASE로 고정된다.

## UC-05 화재·과온·성인탑승 강제 해제

기본정보: 세 입력 중 하나라도 TRUE이면 강제로 해제한다. 주 액터: 차량. 관련 SWR: SWR-017.

사전조건/트리거: 사전조건: 해당 입력이 유효한 boolean이다.

기본흐름: 1) fire_detected/overtemperature_detected/adult_present 중 하나 TRUE 감지 2) 다음 평가주기에 좌/우 RELEASE 3) 트리거된 입력별 이유코드 기록.

대안흐름: 여러 입력이 동시에 TRUE면 모든 이유코드를 함께 기록.

예외흐름: 입력 INVALID -> UC-09로 전이.

사후조건: 좌/우 출력이 RELEASE, 이유코드 존재.

## UC-06 ISOFIX 강제 잠금

기본정보: ISOFIX 연결 감지 시 해당 도어를 강제 잠금한다. 주 액터: 차량. 관련 SWR: SWR-018.

사전조건/트리거: 사전조건: isofix_left/isofix_right 입력이 유효하다.

기본흐름: 1) 해당 도어 ISOFIX TRUE 감지 2) 다음 평가주기에 해당 출력 LOCK 3) 반대쪽 출력은 유지.

대안흐름: -

예외흐름: 입력 INVALID -> UC-09로 전이.

사후조건: ISOFIX가 TRUE인 도어만 LOCK.

## UC-07 ignition-off 초기화 해제

기본정보: 시동이 꺼지면 초기 해제 상태로 되돌린다. 주 액터: 차량. 관련 SWR: SWR-020.

사전조건/트리거: 사전조건: ignition_on 입력이 유효하다.

기본흐름: 1) ignition_on=FALSE 감지 2) 다음 평가주기에 좌/우 RELEASE, OFF 상태, ignition_off 이유코드.

대안흐름: -

예외흐름: -

사후조건: 좌/우 출력 RELEASE, 상태 OFF.

## UC-08 sensor_fault 시 출력 유지

기본정보: 센서 결함 시 새 명령을 적용하지 않고 마지막 확정 출력을 유지한다. 주 액터: 차량. 관련 SWR: SWR-021.

사전조건/트리거: 사전조건: sensor_fault 입력이 유효하다.

기본흐름: 1) sensor_fault=TRUE 첫 평가주기 감지 2) 새 명령 적용 보류, 직전 확정 출력 유지 3) FAULT 상태와 경고코드 제공.

대안흐름: -

예외흐름: -

사후조건: 출력이 이전 값과 동일, FAULT 상태.

## UC-09 입력 stale 시 DEGRADED 전이

기본정보: 필수 안전 입력이 갱신되지 않으면 DEGRADED로 전이한다. 주 액터: 차량. 관련 SWR: SWR-013.

사전조건/트리거: 사전조건: 없음(모든 평가주기에서 상시 점검).

기본흐름: 1) 필수 입력의 source_timestamp_s 기준 200 ms 초과 미갱신 감지 2) 100 ms 이내 DEGRADED 상태 전이.

대안흐름: 형식/범위 오류 입력은 평가 전에 즉시 거절(INVALID), DEGRADED 판정과는 별개로 처리.

예외흐름: -

사후조건: 상태가 DEGRADED이고 해당 입력 기반 로직은 안전한 기본값으로 처리된다(상세 동작은 상세설계에서 확정).

## UC-10 상태조회

기본정보: Display(Web 시뮬레이터)가 현재 상태를 조회한다. 주 액터: Display. 관련 SWR: SWR-014,015.

사전조건/트리거: 사전조건: 없음.

기본흐름: 1) Display가 상태조회 요청 2) SW가 좌/우 출력, state, 입력유효성, priority_reason, reason_code를 응답.

대안흐름: -

예외흐름: 직렬화 실패 시 HTTP 500(OEM-IF-006).

사후조건: Display에 최신 상태가 표시된다.

# 5. 비대상 시나리오

HIL/실차 기반 시나리오, 실제 도어 래치 동작 확인, 모바일 앱/음성 자체의 사용성 시험은 다루지 않는다.

# 6. 추적성

각 UC <-> SWR 매핑은 3절 표를 따른다. 전체 매트릭스는 ENG-TRC-001에서 관리한다.

# 7. 참고자료

ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서, OEM_Sample/OEM-SWR-001_OEM SW 요구사항 사양서.docx